Elevage/ Agriculture

Porcherie et maison d’habitation

La chaudière et son approvisionnement

Marque : FROLING, chaudière à alimentation automatique

Une chaufferie bois à alimentation automatique pour le chauffage des porcheries et le chauffage de la maison d’habitation

Puissance : 85kW,  chauffage des porcheries (aérothermes pour post sevrage, pré-engraissement  et engraissement) et chauffage de la maison d’habitation (eau chaude sanitaire incluse)

Extracteur de silo à pales, alimentation de la chaudière par vis sans fin

Silo de stockage d’environ 20 m3. Autonomie 1 mois

Consommation annuelle de bois : environ 150 m3/an

Origine du bois : 100 % exploitation, autoconsommation. Réalisation d’un Plan de Gestion du Bocage sur l’exploitation pour évaluer l’accroissement moyen annuel de bois.

Séchage/ stockage : Plate forme de stockage sur place

Type de bois : Entretien des talus(émonde)

Taux d’humidité du bois livré :

Mise en place chaufferie et entretien : ASSERVA Lamballe

Remarque : Avant l’installation de la chaudière bois, le post sevrage

étaient en radiant électrique et la maison étaient en chaudière bois

Réalisation Février 2011

bûche.

Chaque année

 Une économie d’électricité d’environ 3500 €/an

Montage Financier

Investissement chaudière :45 000,00 € HT

Aménagement porcherie : 15 000,00 € HT

Investissement Bâtiment : 20 000,00 € HT

Subvention (PBE Bretagne) : 13 830,00 €

Total à financer : 51 000 €   10 ans de retour sur investissement

SCIC ENR Pays de RANCE

1 bis rue Léon pépin 22490 PLESLIN TRIGAVOU

Tel : 02. 96.82.36.35  / 06.68.96.81.25

Mail : ed.pays.dinan@gmail.com  -  www.scic-energiesrenouvelables.fr